Wet-day quantile mapping -- это специализированное расширение стандартного квантильного отображения (QM) для осадков, которое отдельно корректирует частоту дождливых дней (wet-day frequency) перед коррекцией интенсивности, устраняя проблему дроссельного дождя (drizzle effect) в климатических моделях.

Проблема, которую решает метод

Климатические модели систематически генерируют слишком много слабых событий осадков -- так называемый "drizzle effect". При наивном применении QM сухие дни модели (precipitation = 0) могут быть отображены в мокрые дни наблюдений, что искусственно завышает частоту дождливых дней. Стандартный QM умеет только уменьшать избыточные wet-days, но не добавлять их в случае, когда модель недооценивает их количество.[1][2]

Основной алгоритм

Ключевой шаг -- выравнивание функций распределения (CDF) по мокрым дням до квантильного отображения. Базовая трансформация QM:

zi=Fx,doy(i)-1(Fy,doy(i)(yi))

где Fx и Fy -- эмпирические CDF наблюдений и модели соответственно . Для осадков перед этим шагом применяется одна из двух стратегий:

1. Thresholding (пороговая коррекция)
Все значения модели ниже порога Pth, который выравнивает количество мокрых дней модели и наблюдений, обнуляются. Это простой и широко применяемый метод, но он работает только при положительном смещении (модель генерирует больше мокрых дней, чем наблюдается).[2][1]

2. Singularity Stochastic Removal (SSR)
Более универсальный метод, предложенный Vrac et al. (2016), работающий в четыре шага :

- Найти минимальное ненулевое значение Pth в обоих временных рядах

- Заменить все нулевые значения случайным числом из диапазона (0,Pth)

- Применить стандартный QM ко всем значениям (включая ранее нулевые)

- Обнулить все значения ниже Pth в откорректированном ряду

SSR превосходит простое пороговое обнуление, особенно в случаях, когда модель недооценивает количество мокрых дней.[3]

Разновидности методов

| Метод | Wet-day коррекция | Тренд | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| EQM + Thresholding | Только позитивное смещение | Нет | Исторические периоды [1] |
| EQM + SSR | Позитивное и негативное | Нет | Глобальные приложения [3] |
| QDM + SSR | Позитивное и негативное | Сохраняет квантильный тренд | Климатические проекции [4] |
| DQM + Thresholding | Позитивное | Сохраняет средний тренд | Умеренный климат [4] |

Ключевые нюансы применения

Для каждого дня года (day-of-year, doy) строятся отдельные CDF с использованием скользящего окна в 31 день -- это позволяет избежать искусственных разрывов между месяцами . Порог мокрого дня обычно задаётся как 0.1 или 1 мм/сут.[4][5]

При работе с климатическими проекциями (будущими сценариями) рекомендуется QDM + SSR, так как QDM явно сохраняет сигнал изменения климата на уровне каждого квантиля, а не только среднего. Простое EQM может неявно искажать климатический сигнал в нестационарных условиях.[4]

Практические инструменты

- Python: библиотека xclim реализует QDM, DQM, SSR из коробки; MIdAS (SMHI) использует scipy-сплайны поверх SSR

- R: пакет qmap (Gudmundsson et al.) с функциями fitQmap / doQmap, поддерживает пороговый подход

- Порог при SSR: значение 0.05 мм/сут обычно используется как верхняя граница шума при добавлении микроосадков[4]

⁂

- https://ascmo.copernicus.org/articles/9/29/2023/

- https://gmd.copernicus.org/articles/17/4689/2024/

- https://d-nb.info/1265102236/34

- https://git.smhi.se/midas/midas/-/issues/14

- https://www.meteoswiss.admin.ch/dam/jcr:1b810050-11a2-415d-b439-3b2eb75f9693/MeteoSchweiz_Fachbericht_270_final.pdf

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/env.2881

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002216942031146X

- http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023E&SS...1002823R/abstract

- https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jgrd.50323

- https://journals.plos.org/water/article?id=10.1371%2Fjournal.pwat.0000016

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11522466/

- https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2023EA002823

- https://pdfs.semanticscholar.org/27aa/9c000b1fb56b3fd978eb517d8bc8f8aef8c7.pdf

- https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.7272

- https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016JGRD..121.5237V/abstract

- https://climatedata.environment.govt.nz/documents/Bias_Correction_of_Downscaled_CMIP6_Output.pdf

- https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018GL078875

- https://ascmo.copernicus.org/articles/9/29/2023/ascmo-9-29-2023.pdf

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169423002640

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5492496/